Лабораторная работа №1

Дисциплина: Основы цифровой обработки сигналов

Тема: Исследование влияния частоты дискретизации и разрядности квантования на качество восстановления сигнала

Общая постановка задачи

Для заданного варианта необходимо выполнить следующие эксперименты:

Эксперимент 1. Исследование влияния частоты дискретизации

Для сигнала x(t)=A1sin(2πf1t)+A2sin(2πf2t):

- Выполнить дискретизацию с частотами fs1, fs2, fs3, fs4

- Восстановить сигнал по отсчётам с помощью sinc-интерполяции (формула Котельникова)

- Рассчитать MSE восстановления для каждого случая

- Построить графики: исходный сигнал, отсчёты, восстановленный сигнал, спектры

Эксперимент 2. Исследование влияния разрядности квантования

- Зафиксировать частоту дискретизации fs=fs4

- Выполнить равномерное квантование сигнала с разрядностями b=4, 8, 12,16 бит

- Рассчитать SQNR экспериментально и по формуле SQNR=6.02b+1.76 дБ

- Построить графики квантованных сигналов

Исследовательская часть

- Создать сигнал с гармоникой falias=f2+Δf, где Δf=0.3⋅f2

- Выполнить дискретизацию с частотой fs=fs1

- Пропустить сигнал через ФНЧ с частотой среза fcut=fs/2

- Сравнить спектры с фильтром и без фильтра

Таблица вариантов

| № вар. | f1, Гц | f2, Гц | A1 | A2 | fs1 | fs2 | fs3 | fs4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 120 | 1.0 | 0.7 | 1.3·f₂ | 1.8·f₂ | 2.5·f₂ | 5.0·f₂ |
| 2 | 60 | 150 | 1.2 | 0.5 | 1.2·f₂ | 1.7·f₂ | 2.6·f₂ | 5.2·f₂ |
| 3 | 70 | 180 | 0.8 | 1.0 | 1.4·f₂ | 1.9·f₂ | 2.7·f₂ | 5.5·f₂ |
| 4 | 80 | 200 | 1.5 | 0.6 | 1.1·f₂ | 1.6·f₂ | 2.8·f₂ | 5.8·f₂ |
| 5 | 90 | 220 | 0.6 | 1.2 | 1.5·f₂ | 2.0·f₂ | 3.0·f₂ | 6.0·f₂ |
| 6 | 100 | 250 | 1.3 | 0.8 | 1.3·f₂ | 1.8·f₂ | 2.5·f₂ | 5.0·f₂ |
| 7 | 110 | 280 | 0.9 | 1.1 | 1.2·f₂ | 1.7·f₂ | 2.6·f₂ | 5.2·f₂ |
| 8 | 120 | 300 | 1.8 | 0.4 | 1.4·f₂ | 1.9·f₂ | 2.7·f₂ | 5.5·f₂ |
| 9 | 130 | 320 | 0.5 | 1.5 | 1.1·f₂ | 1.6·f₂ | 2.8·f₂ | 5.8·f₂ |
| 10 | 140 | 350 | 1.1 | 0.9 | 1.5·f₂ | 2.0·f₂ | 3.0·f₂ | 6.0·f₂ |
| 11 | 150 | 380 | 1.4 | 0.6 | 1.3·f₂ | 1.8·f₂ | 2.5·f₂ | 5.0·f₂ |
| 12 | 160 | 400 | 0.7 | 1.3 | 1.2·f₂ | 1.7·f₂ | 2.6·f₂ | 5.2·f₂ |
| 13 | 170 | 420 | 1.6 | 0.5 | 1.4·f₂ | 1.9·f₂ | 2.7·f₂ | 5.5·f₂ |
| 14 | 180 | 450 | 0.8 | 1.4 | 1.1·f₂ | 1.6·f₂ | 2.8·f₂ | 5.8·f₂ |
| 15 | 190 | 480 | 1.2 | 0.7 | 1.5·f₂ | 2.0·f₂ | 3.0·f₂ | 6.0·f₂ |
| 16 | 200 | 500 | 0.9 | 1.6 | 1.3·f₂ | 1.8·f₂ | 2.5·f₂ | 5.0·f₂ |
| 17 | 210 | 520 | 1.7 | 0.3 | 1.2·f₂ | 1.7·f₂ | 2.6·f₂ | 5.2·f₂ |
| 18 | 220 | 550 | 0.4 | 1.8 | 1.4·f₂ | 1.9·f₂ | 2.7·f₂ | 5.5·f₂ |
| 19 | 230 | 580 | 1.0 | 1.0 | 1.1·f₂ | 1.6·f₂ | 2.8·f₂ | 5.8·f₂ |
| 20 | 240 | 600 | 1.5 | 0.5 | 1.5·f₂ | 2.0·f₂ | 3.0·f₂ | 6.0·f₂ |

Пояснения к таблице

Столбцы таблицы:

- № вар. — номер варианта

- f1 — частота первой гармоники, Гц

- f2 — частота второй гармоники, Гц (f2>f1)

- A1 — амплитуда первой гармоники

- A2 — амплитуда второй гармоники

- fs1 — первая частота дискретизации (нарушение Котельникова, сильный алиасинг)

- fs2 — вторая частота дискретизации (нарушение Котельникова, умеренный алиасинг)

- fs3 — третья частота дискретизации (граница Котельникова с запасом)

- fs4 — четвёртая частота дискретизации (большой запас, эталон)

Общие параметры для всех вариантов:

- Длительность сигнала: T=1 секунда

- Виртуальная частота дискретизации (для моделирования непрерывного сигнала): fs_orig=10000 Гц

- Разрядности для квантования: 4, 8, 12, 16 бит

- Частота для исследовательской части: falias=f2+0.3⋅f2=1.3⋅f2

- Частота среза ФНЧ: fcut=fs1/2

Пример формулировки задания для варианта 1

Дано:

- Сигнал:  x(t)=1.0⋅sin(2π⋅50⋅t)+0.7⋅sin(2π⋅120⋅t)

- Частоты дискретизации: fs1=156 Гц, fs2=216 Гц, fs3=300 Гц, fs4=600 Гц

- Длительность: 1 с, fs_orig=10000 Гц

- Разрядности квантования: 4, 8, 12, 16 бит

- Исследовательская часть: falias=156 Гц, fs=fs1, fcut=78 Гц

Необходимо:

- Сгенерировать сигнал, выполнить дискретизацию с частотами fs1...fs4, восстановить по Котельникову, рассчитать MSE.

- Выполнить квантование с разрядностями 4, 8, 12, 16 бит при fs=fs4, рассчитать SQNR.

- Исследовать эффект антиалиасной фильтрации для сигнала с частотой falias при дискретизации с fs=fs1.

Структура отчёта в Jupyter Notebook для лабораторной работы №1

1. Заголовок

Тип ячейки: Markdown

Содержит:

- Полное наименование университета

- Наименование факультета и кафедры

- Название дисциплины

- Тему лабораторной работы

- Данные студента (группа, фамилия, инициалы)

- Данные преподавателя (должность, фамилия, инициалы)

- Город и год выполнения

2. Цель работы

Тип ячейки: Markdown

Формулируется цель лабораторной работы и перечисляются основные задачи, которые необходимо решить в ходе выполнения.

3. Постановка задачи

Тип ячейки: Markdown

Содержит:

- Математическое описание исследуемого сигнала (уравнение с пояснением параметров)

- Численные значения параметров для конкретного варианта

- Перечень частот дискретизации с пояснением, какая частота к какой категории относится

- Перечень разрядностей квантования

- Описание исследовательской части с указанием тестовой частоты и параметров фильтра

4. Эксперимент 1: Исследование влияния частоты дискретизации

4.1. Задание 1.1. Генерация тестового сигнала

Тип ячейки: Markdown

Формулировка задания:

- Сгенерировать сигнал согласно постановке задачи

- Построить график сигнала (первые 0.05 секунды)

- Построить спектр сигнала (амплитудный)

Тип ячейки: Code

Код, генерирующий сигнал и строящий графики.

Вывод результатов:

Графики сигнала и спектра.

Тип ячейки: Markdown

Текстовое описание результатов:

- Внешний вид сигнала (наличие биений, соотношение амплитуд)

- Частоты, присутствующие в спектре

- Соответствие амплитуд спектральных пиков параметрам сигнала

4.2. Задание 1.2. Дискретизация сигнала

Тип ячейки: Markdown

Формулировка задания:

- Выполнить дискретизацию сигнала с частотами fs1, fs2, fs3, fs4

- Построить графики отсчётов для каждой частоты на фоне исходного сигнала

Тип ячейки: Code

Код, выполняющий дискретизацию и строящий графики.

Вывод результатов:

Четыре графика с отсчётами для каждой частоты дискретизации.

Тип ячейки: Markdown

Текстовое описание результатов:

- Изменение количества отсчётов при уменьшении частоты дискретизации

- Визуальная оценка возможности восстановления сигнала по отсчётам

4.3. Задание 1.3. Восстановление сигнала по Котельникову

Тип ячейки: Markdown

Формулировка задания:

- Выполнить восстановление сигнала по формуле Котельникова для каждой частоты дискретизации

- Построить графики восстановленного сигнала в сравнении с исходным

Тип ячейки: Code

Код, выполняющий sinc-интерполяцию и строящий графики.

Вывод результатов:

Четыре графика с исходным, восстановленным сигналами и отсчётами.

Тип ячейки: Markdown

Текстовое описание результатов:

- Качество восстановления при разных частотах дискретизации

- Наличие/отсутствие алиасинга при нарушении теоремы Котельникова

- Частота, на которую «маскируется» высокочастотная компонента при алиасинге

4.4. Задание 1.4. Расчёт MSE восстановления

Тип ячейки: Markdown

Формулировка задания:

- Рассчитать среднеквадратичную ошибку восстановления для каждой частоты дискретизации

- Представить результаты в виде таблицы

Тип ячейки: Code

Код, вычисляющий MSE и формирующий таблицу.

Вывод результатов:

Таблица со значениями MSE для каждой частоты дискретизации.

Тип ячейки: Markdown

Текстовое описание результатов:

- Количественная оценка качества восстановления

- Сравнение MSE при разных частотах

- Вывод о минимальной частоте, обеспечивающей корректное восстановление

4.5. Выводы по эксперименту 1

Тип ячейки: Markdown

Формулируются выводы по результатам эксперимента:

- Условие корректной дискретизации (теорема Котельникова)

- Эффект алиасинга при нарушении условия

- Частоты алиасинга для каждого случая нарушения

- Рекомендации по выбору частоты дискретизации на практике

5. Эксперимент 2: Исследование влияния разрядности квантования

5.1. Задание 2.1. Равномерное квантование сигнала

Тип ячейки: Markdown

Формулировка задания:

- Выполнить равномерное квантование сигнала с разрядностями 4, 8, 12, 16 бит

- Частота дискретизации фиксирована: fs=fs4

- Построить графики квантованных сигналов

Тип ячейки: Code

Код, выполняющий квантование и строящий графики.

Вывод результатов:

Четыре графика с исходным и квантованным сигналами для каждой разрядности.

Тип ячейки: Markdown

Текстовое описание результатов:

- Визуальное сравнение качества квантования при разных разрядностях

- Характер ошибки квантования (ступенчатость сигнала)

- Оценка минимальной разрядности, при которой искажения становятся незаметными

5.2. Задание 2.2. Расчёт SQNR

Тип ячейки: Markdown

Формулировка задания:

- Рассчитать экспериментальное значение SQNR для разрядностей от 1 до 16 бит

- Рассчитать теоретическое значение SQNR по формуле SQNR=6.02b+1.76 дБ

- Построить график сравнения экспериментальных и теоретических значений

- Представить результаты в виде таблицы

Тип ячейки: Code

Код, вычисляющий SQNR, строящий график и формирующий таблицу.

Вывод результатов:

- График зависимости SQNR от разрядности (эксперимент и теория)

- Таблица со значениями SQNR для каждой разрядности

Тип ячейки: Markdown

Текстовое описание результатов:

- Сравнение экспериментального и теоретического SQNR

- Области применимости модели Беннетта

- Причины отклонений при малых разрядностях

- Рекомендуемая разрядность для практических приложений

5.3. Выводы по эксперименту 2

Тип ячейки: Markdown

Формулируются выводы по результатам эксперимента:

- Зависимость SQNR от разрядности

- Сравнение с теоретической формулой SQNR=6.02b+1.76 дБ

- Условия применимости модели Беннетта

- Рекомендации по выбору разрядности АЦП

6. Исследовательская часть: Антиалиасная фильтрация

6.1. Задание 3.1. Проектирование и применение ФНЧ

Тип ячейки: Markdown

Формулировка задания:

- Спроектировать фильтр нижних частот Баттерворта с частотой среза fcut=fs1/2

- Применить фильтр к сигналу с частотой falias=1.3⋅f2

- Построить графики сигнала и спектра до и после фильтрации

Тип ячейки: Code

Код, проектирующий фильтр и строящий графики.

Вывод результатов:

- График сигнала до и после фильтрации (временная область)

- График спектра до и после фильтрации (частотная область)

Тип ячейки: Markdown

Текстовое описание результатов:

- Эффективность подавления сигнала фильтром

- Частота среза и зона переходного процесса

- Влияние порядка фильтра на качество подавления

6.2. Задание 3.2. Сравнение спектров с фильтром и без фильтра

Тип ячейки: Markdown

Формулировка задания:

- Выполнить дискретизацию сигнала с частотой fs=fs1 с антиалиасным фильтром и без него

- Построить спектры полученных сигналов

- Сравнить наличие/отсутствие алиасинга

Тип ячейки: Code

Код, выполняющий дискретизацию с фильтром и без, строящий спектры.

Вывод результатов:

- Спектр сигнала, дискретизированного без фильтра

- Спектр сигнала, дискретизированного с фильтром

Тип ячейки: Markdown

Текстовое описание результатов:

- Частота алиасинга при дискретизации без фильтра

- Отсутствие алиасинга при дискретизации с фильтром

- Практическая необходимость антиалиасного фильтра

6.3. Выводы по исследовательской части

Тип ячейки: Markdown

Формулируются выводы по результатам исследовательской части:

- Роль антиалиасного фильтра в системах ЦОС

- Сравнение спектров с фильтром и без фильтра

- Практические рекомендации по применению фильтров

- Связь с выбором частоты дискретизации

7. Общие выводы по работе

Тип ячейки: Markdown

Формулируются обобщённые выводы по всем трём экспериментам:

- Дискретизация по Котельникову:

  - Условие fs>2fmax и его практическая реализация

  - Эффект алиасинга и способы его предотвращения

  - Рекомендации по выбору частоты дискретизации

- Квантование:

  - Связь разрядности и SQNR

  - Область применимости модели Беннетта

  - Рекомендации по выбору разрядности АЦП

- Антиалиасная фильтрация:

  - Необходимость фильтрации перед дискретизацией

  - Сравнение систем с фильтром и без фильтра

  - Связь с передискретизацией (oversampling)

Дополнительно указывается практическая значимость полученных знаний для прикладного анализа данных и задач искусственного интеллекта (выбор параметров АЦП для систем сбора данных, предобработка сигналов перед подачей в нейросети и т.д.).

8. Список литературы

Тип ячейки: Markdown

Приводится список использованных источников в алфавитном порядке с полными библиографическими данными:

- Учебные пособия по цифровой обработке сигналов

- Стандарты (G.711)

- Справочники по проектированию фильтров

- Источники по теории квантования и сжатия данных